移动护理PDA设备基本配置要求

一、应支持主流一维码、二维码快速扫描识别，同时具备语音通话、视频通话、4G、WIFI无线网络传输、卫星定位等功能，外壳设计应采用耐酒精材料，需轻松应对日常产品消毒，清洁，适用于医疗卫生行业。

二、包含主机、充电器、充电线、手绳（挂绳）、钢化膜、保护套、腕带等。本次计划采购104台。

三、基本配置要求如下表所示：

| 操作系统 | ▲Android 10.0及以上。 |
| --- | --- |
| CPU | ▲≥CPU：8核 2.0GHz。 |
| 存储 | ▲≥4GB+64GB；可定制扩展6GB+128GB |
| SIM接口 | ▲Nano SIM*2（双卡双待） |
| 存储扩展 | TF卡，最大支持512GB |
| LCD屏幕 | 支持点电容触摸屏，尺寸≥5.2寸，分辨率≥720*1440 |
| 电池典型容量 | ▲可充电的锂离子电池，容量≥5000mAh，电池一体化设计不可拆卸。 |
| 工作时间 | ▲单块电池连续录像时间要求达到≥8小时，待机时间≥115 小时。 |
| 条码类别 | 一维码: 包括但不限于Code11,Code39,Code93,Code128, EAN8,EAN13,UPCA,UPCE, ITF25, Codabar, Matrix25, IND25,Chinapost, Msi-plessey等 二维码：包括但不限于 DM(ecc200), QR, MicroQR, Aztec,PDF417, Hanxin等 |
| 尺寸 | ≤157*75*15mm |
| 摄像头 | ▲后置≥1300万像素摄像机（分辨率≥4208*3120），前置≥500万像素摄像机(分辨率≥2592*1944) |
| 传感器 | 重力传感器、光线传感器、距离传感器、电子罗盘、陀螺仪 |
| 机身材质 | ▲机身外壳采用抗菌材料，可耐受医用酒精、次氯酸钠溶液、消毒剂、卫生湿巾、消毒湿巾、过氧化氢、异丙醇、聚维酮碘溶液等医院常用消毒剂。 |
| 强制性认证 | ▲产品具有CCC认证证书，须提供 CCC认证证书复印件并加盖单位公章。 |
| 防护等级 | ▲≥IP68，高度≥1.2m ，不带包装水泥地任意面跌落≥6次试验后设备应能正常工作。 |
| CQC认证 | ▲应满足中国质量认证产品要求，须提供 CCC认证证书复印件并加盖单位公章。 |
| 医用电气安全设备安全要求 | ▲满足YY0505-2012电磁兼容要求，须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖单位公章。 |
| 进网许可 | ▲满足中华人民共和国工业和信息化部电信设备进网许可要求，须提供进网许可证复印件并加盖单位公章。 |
| 其他功能 | 支持本地录音、本地录像、本地回放录音、录像、拍照功能、通话功能、短信功能 |